海上风电研究与试验检测基地智能化仿真能力建设（一期）采购技术规范书

1.项目概况

1.1项目名称：海上风电研究与试验检测基地智能化仿真能力建设（一期）

1.2实施地点：福建省福州市

1.3采购项目概况：

海上风电机组正向大容量、深远海方向发展，整机设计、部件试验与场站运行各环节产生的数据规模快速增长，对数据承载和智能化分析能力提出了新的要求。海上风电研究与试验检测基地已建成25MW传动链试验平台、150m叶片试验平台等大型试验设施，并配置整机设计软件WeMoLab和全工况仿真平台，但设计、试验、运行数据尚未贯通，缺少统一的训练与存储基础环境。为此，本项目以海上风电研究与试验检测基地智能化仿真能力建设为主要内容，作为一期工程购置3类专用训练节点和4套分布式存储节点，总投资853.00万元。项目建设地点为福州分院传动链试验楼二次设备间，与25MW传动链试验平台、150m叶片试验平台本地直连，并接入整机设计软件WeMoLab和全工况仿真平台数据。在设计环节，依托全工况设计数据专用训练节点实现风、机、电、控等多专业设计与仿真数据的统一组织和样本构建，支撑参数关联分析、整机代理模型训练以及设计—试验一致性比对。在试验环节，依托全尺寸试验数据专用训练节点就地承担叶片、传动链等全尺寸试验数据的特征提取与子系统数字孪生代理模型实时训练，支撑试验过程的伴随仿真和参数寻优。在运行环节，依托运行数据专用节点支撑运行工况识别、机组状态评估和并网性能分析，并部署轻量化大模型提供在线推理与决策支持，一期基于海上风电场运行数据离线开展研究，后续接入海上风电试验风场数据。4台分布式存储节点组成1套存储集群，承担设计、试验、运行全链条多源异构数据的统一汇聚、集中存储和高效调用，项目建成后将形成覆盖全链条的数据承载、数字孪生模型训练、伴随仿真支撑和成果沉淀基础环境，满足相关研究任务对数据链路贯通、代理模型训练支撑和平台化能力建设的实际需求。

2.采购范围

2.1货物一览表

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 计价单位 | 参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全工况设计数据专用训练节点 | 1 | 套（台） | 详见3.2 | 含配套附件及集成交付 |
| 2 | 全尺寸试验数据专用训练节点 | 1 | 套（台） | 详见3.3 | 含配套附件及集成交付 |
| 3 | 运行数据专用节点 | 1 | 套（台） | 详见3.4 | 含配套附件及集成交付 |
| 4 | 试验数据分布式存储节点 | 4 | 套（台） | 详见3.5 | 4台组成1套存储集群，含配套附件及集成交付 |

★2.2分行报价最高限价

| 序号 | 物资名称 | 数量 | 计价单位 | 参数要求 | 采购申请号/行项目号 | 分行报价最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全工况设计数据专用训练节点 | 1 | 套（台） | 详见3.2 | / | 195 |
| 2 | 全尺寸试验数据专用训练节点 | 1 | 套（台） | 详见3.3 | / | 213 |
| 3 | 运行数据专用节点 | 1 | 套（台） | 详见3.4 | / | 229 |
| 4 | 试验数据分布式存储节点 | 4 | 套（台） | 详见3.5 | / | 216 |
|  | 人民币合计（含税，万元） |  |  |  |  | 853 |
| 说明：第4项分行报价最高限价216万元，为4台试验数据分布式存储节点组成1套存储集群的整项含税限价，并非单台限价。 |  |  |  |  |  |  |
| 说明：各分项报价应包含设备本体、必要配套附件、随机集成的固件/驱动/管理与运行组件、安装部署、联调、培训、质保及税费等全部费用，不得另列独立软件费、授权费或订阅费。 |  |  |  |  |  |  |
| 注：若投标人最终投标报价的分项报价不满足本表分行报价最高限价要求，则做废标处理。 |  |  |  |  |  |  |

3.具体要求

3.1 总体要求

（1）本项目围绕海上风电“设计—试验—运行”全链条数据，建设一体化的数据承载与智能化仿真基础环境，需实现的主要功能包括：多源异构设计、试验与运行数据的汇聚、治理、标准化和训练样本构建；整机及关键部件数字孪生代理模型的训练、校核与迭代；叶片与传动链试验过程的实时伴随仿真和参数寻优；面向机组运行状态评估、性能优化和并网特性提升的在线推理与决策支持；以及全链条数据、模型文件和分析成果的统一存储、调用与长期沉淀。为实现上述功能，本项目需配置3类专用训练节点、4台分布式存储节点及配套高速组网硬件，并预装实现上述功能所必需的固件、驱动、管理与运行组件；硬件与组件应随对应设备一体交付、一体报价、一体验收，不得拆分为独立采购项。投标人不得仅以算力参数响应本规范，应说明上述各项功能在所投硬件上的实现方式和部署架构。

（2）所有设备均应为全新、未使用的原厂正品，CPU、GPU、内存、硬盘、网卡、电源等主要部件不得使用翻新件、拆机件或工程样机；交付时提供可核验的品牌、型号、序列号及原厂证明材料。

（3）本项目共交付7台物理节点：3台计算节点和4台存储节点。各物资名称中的“1套（台）”均指1台完整机架式服务器；4台存储节点组成1套分布式存储集群。

（4）各节点应支持19英寸标准机柜安装，配置冗余热插拔电源，随设备提供上架导轨、电源线及必要线缆。投标人应在投标文件中明确设备尺寸、重量、最大功耗、散热量、供电接口和机柜空间需求。

（5）各节点应通过100G高速网络满足分布式训练通信、训练样本共享和存储集群数据同步需求。投标人须提供完整组网拓扑和物料清单；完成本项目范围内组网所需的光模块、光纤、DAC/AOC及其他连接附件应随设备提供。核心交换设备是否纳入供货范围应在清单中明确，未明确但为实现投标承诺能力所必需的，视为已包含在报价内。

（6）设备应支持7×24小时连续稳定运行，具备带外管理、运行状态监测、硬件故障告警和日志查询能力；设备满配运行时不得因电源、散热或部件兼容性导致降频、掉卡或非计划停机。

（7）随硬件集成的必要组件应支持在采购人内网环境部署和运行。除采购人书面同意外，不得依赖公有云订阅、外部在线授权或到期即失效的授权机制；验收后不得产生未披露的续费、扩容授权或功能解锁费用。

3.2 全工况设计数据专用训练节点（1台）

（1）功能定位

用于构建基于设计与仿真数据的基础大模型训练能力，作为平台的源域建模核心节点。该节点面向海上风电机组设计阶段形成的多源设计数据和仿真数据，支撑整机总体设计、叶片气动载荷分配分析、传动链动力学分析、机电耦合特性分析和控制参数设计等研究工作中形成的数据处理与训练分析需求。重点服务于风、机、电、控等多专业设计参数的统一组织与样本构建，支撑全工况设计数据训练、参数关联分析、性能规律挖掘和代理模型构建，为机组设计优化和设计环节数据驱动研究提供基础条件。同时承担设计—试验一致性比对与设计模型伴随仿真任务，通过承接上游设计模型和数据并与试验实测数据开展交叉校核，训练用于试验过程实时伴随仿真的海上风电机组整机代理模型，支持试验过程中的参数寻优和设计反馈。该节点与整机设计软件WeMoLab、全工况仿真平台建立专用对接通道，承接设计仿真数据接入并回写设计参数伴随仿真反馈。

（2）硬件资源分工要求

1）GPU：承担设计数据域大模型预训练与参数高效微调。

2）CPU：负责训练任务调度、数据治理流程执行、仿真数据解析及CPU算子计算。

3）内存：用于训练数据加载缓存、仿真数据预处理和特征计算。

4）存储：用于存放仿真原始数据、治理后数据集、训练样本和模型检查点。

5）网络：用于与其他训练节点及存储集群之间的数据同步和分布式训练通信。

（3）节点集成功能要求

1）支持设计与仿真数据清洗、标准化、结构化管理和训练样本生成，并可对处理过程和结果进行追溯。

2）支持对训练数据及模型输出进行物理一致性校验，能够结合功率曲线、气动模型和载荷模型等风电机理开展校验或约束。

3）支持多机多卡分布式训练，可与其他训练节点协同完成训练任务；投标人应提供可复现的联调样例和操作说明。

4）支持机理与数据双驱动建模，并能够以采购人提供的样例数据完成演示验收。

（4）硬件配置要求

| 项目 | 最低技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 2颗物理CPU；每颗基础频率≥2.7GHz、物理核心数≥64核。投标人应提供准确型号及原厂规格资料。 |
| 内存 | 安装容量≥768GB，配置24条32GB DDR5-5600 ECC内存；内存条标称速率不低于5600MT/s。 |
| 系统盘 | 2块480GB企业级SATA SSD，配置RAID1或等效系统盘冗余保护。 |
| 数据盘 | 2块7.68TB企业级NVMe SSD。 |
| 网卡 | 1块四口千兆电口网卡、1块双口万兆光口网卡、2块双口100G光口网卡；提供完成本项目组网所需的配套光模块和连接线缆。 |
| GPU | 8块同型号GPU卡；单卡显存≥64GB；单卡FP16或BF16非稀疏张量计算理论峰值≥240TFLOPS。投标人应明确精度口径并提供原厂规格资料，验收不计稀疏加速倍率。 |
| 电源 | 冗余热插拔电源；数量和额定容量应满足整机满配、满负载稳定运行要求。 |
| 机箱与管理 | 19英寸标准机架式服务器，随设备提供上架导轨；具备独立带外管理接口、远程KVM、远程开关机及硬件故障告警能力。 |
| 大数据处理 | 投标人应在投标文件中说明所投硬件在数据写入、查询和实时流数据接入等方面的处理能力，给出承诺值及对应测试条件；该项按第6.2节以功能性验证方式验收，不另行开展定量指标测试。 |

3.3 全尺寸试验数据专用训练节点（1台）

（1）功能定位

用于构建基于全尺寸试验数据的高精度模型能力，作为真实数据域增强与仿真到试验域适配的核心节点。该节点面向海上风电叶片试验、传动链试验及相关数字孪生试验过程中形成的全尺寸试验数据，支撑试验数据处理、特征提取、规律辨识和代理模型训练分析。重点服务于叶片静力/疲劳试验、传动链加载试验、机械硬件在环试验及相关性能验证场景下的数据组织与分析需求，支撑载荷响应、振动特性、传动特性、部件状态演化和试验结果关联分析等研究工作，为试验数据向模型样本、分析结果和设计反馈转化提供基础支撑。该节点与25MW传动链试验平台本地直连、与150m叶片试验平台通过专用网络直连，与平台控制器协同工作并建立试验数据高速通道和孪生反馈控制通道，承担试验平台各子系统数字孪生代理模型实时训练任务和伴随仿真任务，支撑试验过程中的实时运行、参数寻优和基于代理模型的在环控制。

（2）硬件资源分工要求

1）GPU：承担试验数据驱动的大模型训练及仿真到真实数据域的适配微调。

2）CPU：承担多通道高频试验信号的FFT、小波分析、滤波和模态识别等密集计算。

3）内存：用于多通道高频时序数据加载缓存和特征计算。

4）存储：用于存储试验波形数据、特征数据、增强样本和训练模型。

5）网络：用于跨节点数据同步、训练样本共享和分布式训练通信。

（3）节点集成功能要求

1）支持基于风电试验标准开展特征提取和标签体系构建，形成规范化试验数据训练样本。

2）支持多通道高频时序信号的异常值处理、时间对齐、降噪、滤波和重采样，并保留处理记录。

3）支持故障样本生成式增强，能够基于样例数据展示增强前后样本及质量检查结果。

4）支持多机多卡分布式训练，可与其他训练节点协同完成训练任务；投标人应提供可复现的联调样例和操作说明。

（4）硬件配置要求

| 项目 | 最低技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 2颗物理CPU；每颗基础频率≥2.7GHz、物理核心数≥64核。投标人应提供准确型号及原厂规格资料。 |
| 内存 | 安装容量≥768GB，配置24条32GB DDR5-5600 ECC内存；内存条标称速率不低于5600MT/s。 |
| 系统盘 | 2块480GB企业级SATA SSD，配置RAID1或等效系统盘冗余保护。 |
| 数据盘 | 2块7.68TB企业级NVMe SSD。 |
| 网卡 | 1块四口千兆电口网卡、1块双口万兆光口网卡、2块双口100G光口网卡；提供完成本项目组网所需的配套光模块和连接线缆。 |
| GPU | 8块同型号GPU卡；单卡显存≥64GB；单卡FP16或BF16非稀疏张量计算理论峰值≥240TFLOPS。投标人应明确精度口径并提供原厂规格资料，验收不计稀疏加速倍率。 |
| 电源 | 冗余热插拔电源；数量和额定容量应满足整机满配、满负载稳定运行要求。 |
| 机箱与管理 | 19英寸标准机架式服务器，随设备提供上架导轨；具备独立带外管理接口、远程KVM、远程开关机及硬件故障告警能力。 |
| 大数据处理 | 投标人应在投标文件中说明所投硬件在数据写入、查询和实时流数据接入等方面的处理能力，给出承诺值及对应测试条件；该项按第6.2节以功能性验证方式验收，不另行开展定量指标测试。 |

3.4 运行数据专用节点（1台）

（1）功能定位

作为平台的在线应用与实时智能决策节点，承载运行数据治理、模型推理、智能任务执行和业务应用支撑。该节点面向海上风电机组及风电场运行阶段形成的现场数据，支撑机组运行状态识别、并网运行特性分析和运行参数优化等研究任务。重点服务于机组运行监测数据、电气运行数据、控制响应数据和场站运行数据的处理与训练分析，支撑运行工况识别、机组状态评估、故障特征分析、并网性能分析及运行参数优化等应用，为构建面向实际运行场景的数据分析与代理模型迭代能力提供支撑。同时承担轻量化大模型部署任务，基于训练完成的代理模型和轻量化大模型，面向机组性能优化、并网特性提升等应用场景提供在线推理和决策支持能力。一期项目基于海上风电场运行数据离线开展研究工作，未来通过专线远程接入海上试验风场，建立运行数据接入通道和运行控制指令通道，支撑运行数据流处理和基于代理模型的前馈控制。

（2）硬件资源分工要求

1）GPU：用于大模型推理和在线智能服务计算。

2）CPU：用于实时数据治理、推理服务调度和应用后端并发处理。

3）内存：用于知识图谱计算、模型KV Cache、向量检索索引和任务上下文管理。

4）存储：用于存放模型权重、知识库、向量库及推理结果缓存。

5）网络：用于实时数据接入、推理服务调用和跨节点数据同步。

（3）节点集成功能要求

1）支持机组运行数据的实时接入、清洗、标准化和质量检查，为在线推理提供可用数据。

2）支持大模型在线部署、推理加速和并发服务调用；能够展示服务状态、资源占用和调用日志。

3）支持智能任务的工具调用和工作流编排，能够以样例任务演示步骤编排、执行和结果追溯。

4）支持构建设备—部件—故障—工况—指标等关系的风电领域知识图谱，并结合检索增强生成能力完成基于领域知识的问答和辅助分析。

5）支持健康度评估、故障预警和寿命预测等应用的部署运行；验收以采购人提供或双方确认的样例数据和场景进行功能演示。

（4）硬件配置要求

| 项目 | 最低技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 2颗物理CPU；每颗基础频率≥2.7GHz、物理核心数≥64核。投标人应提供准确型号及原厂规格资料。 |
| 内存 | 安装容量≥768GB，配置24条32GB DDR5-5600 ECC内存；内存条标称速率不低于5600MT/s。 |
| 系统盘 | 2块480GB企业级SATA SSD，配置RAID1或等效系统盘冗余保护。 |
| 数据盘 | 2块7.68TB企业级NVMe SSD。 |
| 网卡 | 1块四口千兆电口网卡、1块双口万兆光口网卡、2块双口100G光口网卡；提供完成本项目组网所需的配套光模块和连接线缆。 |
| GPU | 8块同型号GPU卡；单卡显存≥64GB；单卡FP16或BF16非稀疏张量计算理论峰值≥240TFLOPS。投标人应明确精度口径并提供原厂规格资料，验收不计稀疏加速倍率。 |
| 电源 | 冗余热插拔电源；数量和额定容量应满足整机满配、满负载稳定运行要求。 |
| 机箱与管理 | 19英寸标准机架式服务器，随设备提供上架导轨；具备独立带外管理接口、远程KVM、远程开关机及硬件故障告警能力。 |
| 大数据处理 | 投标人应在投标文件中说明所投硬件在数据写入、查询和实时流数据接入等方面的处理能力，给出承诺值及对应测试条件；该项按第6.2节以功能性验证方式验收，不另行开展定量指标测试。 |

3.5 试验数据分布式存储节点（4台）

（1）功能定位

4台节点组成1套分布式存储集群，作为平台的数据物理底座，为设计数据、试验数据、运行数据、训练样本和模型文件提供统一、高可靠、高吞吐的存储能力。该集群面向海上风电设计、试验、运行全过程形成的大规模数据资源，承担多源异构数据的统一汇聚、集中存储、规范管理和高效调用。重点支撑设计数据、全尺寸试验数据、现场运行数据以及训练过程数据、模型文件和分析结果等成果资源的统一承载，满足海量数据长期留存、并发访问、训练调用、结果回写和持续积累需求，为后续代理模型训练、算法验证、软件平台研发和成果沉淀提供稳定的数据底座。存储节点与3类专用训练节点同址部署于传动链试验楼二次设备间，通过100G高速网络与各训练节点互联。

（2）集群能力要求

1）提供统一命名空间和可被训练、推理节点直接挂载或调用的标准文件/对象存储访问接口；投标人应说明协议、客户端和访问权限方案。

2）具备数据冗余保护、故障检测和恢复能力；单盘或单节点故障不得造成数据丢失，集群服务不得整体中断。

3）通过100G高速网络满足多训练节点并发读写训练样本和模型检查点的需求；投标人应提交吞吐、IOPS和时延测试方案及承诺值。

4）支持容量和节点状态监控、磁盘健康检查、告警、日志查询及在线扩容；更换故障盘或节点后应可自动或按受控流程恢复数据冗余。

5）投标人应分别说明原始容量、格式化容量和采用约定冗余策略后的可用容量，不得以原始容量替代可用容量进行响应。

（3）单台节点硬件配置要求

| 项目 | 最低技术要求 |
| --- | --- |
| CPU | 2颗物理CPU；每颗基础频率≥2.6GHz、物理核心数≥48核。投标人应提供准确型号及原厂规格资料。 |
| 内存 | 安装容量≥512GB，配置16条32GB DDR5-5600 ECC内存；内存条标称速率不低于5600MT/s。 |
| 系统盘 | 2块480GB企业级SATA SSD，配置RAID1或等效系统盘冗余保护。 |
| 数据盘 | 20块7.68TB企业级NVMe SSD；单台原始数据盘容量≥153.6TB，4台集群原始数据盘总容量≥614.4TB。 |
| 网卡 | 1块四口千兆电口网卡、2块双口100G光口网卡；提供完成本项目组网所需的配套光模块和连接线缆。 |
| 电源 | 冗余热插拔电源；数量和额定容量应满足整机满配、满负载稳定运行要求。 |
| 机箱与管理 | 19英寸标准机架式服务器，随设备提供上架导轨；机箱应支持所配20块NVMe数据盘并具备独立带外管理、远程KVM及硬件告警能力。 |
| 分布式存储 | 4台节点组成集群后，提供统一命名空间、高可靠和高吞吐存储服务，支持训练、推理和应用全流程数据访问；集群配置、管理与恢复能力随硬件一体交付。 |

3.6 其他要求

（1）投标人应提供完整技术方案，包括设备选型表、部件级配置清单、组网拓扑、机柜与供电需求、节点能力部署架构、项目实施计划和风险说明。技术方案实施前须经采购人书面确认。

（2）投标人应提交逐项技术响应及偏离表。对于本规范中未明确测试口径的性能指标，投标人应在投标文件中提出可复现、可计量的测试条件和合格判据，经采购人确认后作为验收依据。

（3）设备中为实现本规范约定能力所必需的配套组件和配置不得漏项，不得以“另购许可”“另行开发”“后续订阅”或同类方式转移合同范围和费用。

（4）投标人应按采购人要求及时开具合法、有效的全额发票。

（5）投标人负责完成设备上架、系统盘冗余配置、驱动及运行环境部署、节点互联、集群配置、权限初始化、性能调优和整体联调，交付可直接开展验收测试的可用环境。

（6）投标人应对软硬件兼容性和整体性能负责。若投标配置中的任一部件或配套条件不足以实现本规范约定能力，投标人应在不增加合同价款的前提下补齐或更换。

（7）投标人应在投标文件中逐条响应本规范，明确品牌、型号、数量、关键参数、偏差和验证材料；仅填写“满足”而未提供可核验信息的，视为响应不充分。

（8）本项目为海上风电研究与试验检测基地智能化仿真能力建设的第一阶段内容。投标人应按采购人确认的部署方案，将4类硬件节点集中部署于福州分院传动链试验楼二次设备间，完成机柜布置、供电接入、网络接入和散热条件确认，使其具备与25MW传动链试验平台、150m叶片试验平台协同运行的条件。

（9）投标人应配合采购人打通设计、试验、运行三个环节的数据通道，包括与整机设计软件WeMoLab、全工况仿真平台的设计仿真数据接入通道，与两大试验平台控制器的试验数据高速通道和孪生反馈控制通道，以及运行数据接入通道（一期基于离线数据，后续预留远程接入条件）。接口开放、网络策略和权限开通由采购人组织，投标人负责设备侧的配置、联调和问题定位。

（10）投标人应交付可支持“数据接入—分类存储—模型训练—伴随仿真联调—结果沉淀—迭代更新”运行机制的基础环境，保证采购人可在交付环境上自主开展后续研究工作。代理模型训练、伴随仿真联调、轻量化大模型开发等技术研发工作由采购人及相关课题承担，不属于本项目投标人的交付范围。

（11）项目目标的最终达成需采购人与投标人协同推进。采购人负责提供场地与机房条件、平台接口开放、样例数据和研究人员；投标人负责硬件交付、部署实施、联调、培训和质保服务，并在采购人开展后续研究过程中提供必要的技术配合和答疑支持。

（12）实施期间投标人应遵守采购人的现场管理、安全和保密要求；在传动链试验楼二次设备间作业应按试验平台运行安排确定施工时段，不得影响25MW传动链试验平台和150m叶片试验平台的既有试验任务。

4.人员要求

（1）投标人应指派1名专职项目经理，具有5年以上信息化或智能计算类项目管理经验，且近3年内至少主持完成1个GPU算力集群或人工智能训练平台交付项目，并具备项目管理类资格（如PMP、信息系统项目管理师或同等资质）。项目经理负责项目计划、质量、进度、风险和协调管理，应全过程跟进关键节点，除经采购人书面同意外不得中途更换。

（2）本项目为面向海上风电的人工智能算力与数据平台建设项目，投标人应配置不少于5人的专职实施团队，至少覆盖以下岗位：1名智能算力平台架构师，熟悉GPU集群拓扑、高速互联（NVLink/RDMA）或同等GPU高速互联能力、多机多卡分布式训练框架及推理服务部署；1名分布式存储工程师，具有PB级分布式存储集群部署与调优经验；1名网络工程师，具有100G以太网或RDMA高速组网与调优经验；1名系统与运维工程师，熟悉Linux、容器环境、GPU驱动与CUDA运行时(或同等加速运行时)及集群作业调度；1名数据平台工程师，熟悉大数据组件与实时流数据接入。投标人应提供上述人员的简历、劳动关系或社保证明以及相应证书、业绩证明材料。

（3）关键岗位人员应具备设备原厂或主流人工智能平台厂商的技术认证或培训证明；具有风电、能源或大型试验平台行业项目经验的人员，在实施组织中优先安排。

（4）投标人应至少指派3名专业技术人员到采购人现场完成设备安装联调、集群与训练推理环境部署、性能调优、技术交底和培训，并配合完成验收；现场人员投入合计不少于60人天，其中智能算力平台架构师现场投入不少于15人天，相关费用均包含在合同价款中。

（5）投标人应面向采购人研究与运维人员完成不少于2次现场培训（合计不少于8学时），内容至少包括集群运行管理、GPU资源分配与作业调度、分布式训练与推理环境使用、存储访问与配额管理、监控告警与故障处置、配置备份与恢复；培训应提供中文教材并通过采购人确认的操作演示或考核。

（6）投标人应指定固定的技术负责人及服务联系方式，保持实施和质保期间团队稳定；关键岗位人员变更应提前书面报采购人确认，更换人员的资历和经验不得低于原人员，并完成工作交接。

（7）采购人有权要求更换不能胜任、不满足上述资历要求或不符合现场管理与保密要求的人员。因投标人原因发生返工、补测或人员更换的，相关费用和工期影响由投标人承担。

5.设备及投标人要求

（1）投标人应具备本项目算力与存储设备供货、集成、部署、检测、调试及售后服务能力，并提供营业资质、相关项目业绩或能力证明材料。

（2）投标人近3年（以投标截止日为基准）应至少完成2个已验收的GPU算力集群、人工智能训练平台或分布式存储集群集成交付项目，其中至少1个单项合同金额不低于500万元；应提供合同关键页、验收证明或用户使用证明等可核验材料；业绩或证明材料不实的，按虚假响应处理。

（3）投标人应提供主要设备和部件的原厂授权、供货渠道或服务承诺等可核验材料，以及产品规格书、检测报告、铭牌或实物照片。GPU、CPU、内存、NVMe SSD、100G网卡等关键部件应提供面向本项目的原厂或原厂授权渠道的供货证明，并承诺所投型号在交付期内未停产、无供货限制，自验收之日起提供不少于5年的备件供应。

（4）本规范不指定品牌和型号。投标产品应满足或优于全部最低技术要求，且不得通过超频、临时授权、测试专用配置、以稀疏算力或理论叠加值替代实测口径等方式达到指标。

（5）投标报价应包含实现本规范全部要求所需的设备本体、配套附件、组网材料、集成实施、培训、质保和税费。投标人不得以低于成本的报价竞标，也不得通过减配、以低档次部件替代、削减附件与组网材料、缩短质保期、减少现场人员投入或将实施服务交由不具备能力的第三方等方式压低报价。

（6）若投标人某一分项报价低于★2.2表对应分行报价最高限价的70%，应在投标文件中提交该分项的成本构成说明（含主要部件品牌型号及原厂或渠道报价依据、实施人工与差旅、质保成本、税费）及不低于成本、不减配交付的书面承诺。未提交或说明不足以支撑其报价合理性的，采购人有权认定为异常低价并按招标文件规定处理。

（7）投标人应在投标文件中提交不减配交付与质量承诺书，承诺按投标响应的品牌、型号和配置交付。验收阶段发现实际交付与投标响应不一致的，按不合格处理，投标人应无偿更换并承担复测和工期延误责任；无法整改的，采购人有权按合同约定解除合同并追究违约责任。

（8）本项目不得转包，集成实施与质保服务不得整体分包。经采购人书面同意的部分专项服务分包，投标人仍对交付质量、进度和售后服务承担全部责任，并应在投标文件中披露分包范围和承担单位。

（9）投标人应按招标文件规定提交投标保证金和履约保证金；发生弃标、拒签合同、交付严重违约或验收弄虚作假的，按招标文件及合同约定处理，并计入供应商履约评价。

6.成果、验收及质保

6.1成果要求

（1）交付第2节所列全部设备本体、部件、导轨、电源线、光模块、连接线缆及经确认纳入供货范围的其他配套附件。

（2）完成设备上架、组网、系统盘冗余、节点环境部署、集群配置、性能调优、联调和安全初始化，交付可直接开展验收和使用的环境。

（3）项目建成后应形成面向海上风电设计、试验、运行全链条数据分析与代理模型研究的本地化训练与存储基础支撑能力，形成覆盖设计数据、全尺寸试验数据、现场运行数据和代理模型成果数据的统一承载环境；4类硬件节点均部署于福州分院传动链试验楼二次设备间，具备与25MW传动链试验平台、150m叶片全尺寸试验平台协同运行的条件。

（4）交付环境应分别支撑以下四类能力：设计环节——承接整机设计软件WeMoLab和全工况仿真平台形成的数据，支撑风况参数、叶片气动载荷、塔筒与整机结构响应、传动链动力学特性、机电耦合特性和控制参数等数据的样本构建、工况分类、参数关联分析、规律提取和代理模型训练；试验环节——承接150m叶片试验平台、25MW传动链试验平台及相关数字孪生环境形成的数据，支撑叶片载荷谱、疲劳响应、结构应变与位移响应、传动链扭矩、转速、振动响应和多自由度动力学响应等数据的特征提取、状态识别、试验规律辨识、伴随仿真模型训练和数据回写；运行环节——支撑SCADA数据、风机电控响应数据、有功无功调节数据、电压电流与频率响应特性、并网特性数据的运行工况识别、机组状态评估、故障特征分析、运行控制代理模型训练和并网性能研究；存储与平台协同环节——支撑多源数据以及代理模型训练过程数据、伴随仿真结果、轻量化大模型文件和分析结果的统一存储、分类管理和按需调用。

（5）交付环境应支持与两平台控制器的三类协同通道（试验数据高速通道、孪生反馈控制通道、运行控制指令通道）联调运行，并支持轻量化大模型的本地部署运行，初步形成“数据接入—分类存储—代理模型训练—伴随仿真联调—结果沉淀—平台协同运行—迭代更新”的运行机制。上述能力以硬件及随机集成组件的部署、联调和样例演示为交付标准，代理模型训练、伴随仿真联调和轻量化大模型开发等研究工作由采购人及相关课题承担。

（6）提交最终版设备与部件清单、序列号清单、组网拓扑、IP与端口规划、账号权限清单、配置备份与恢复说明、操作维护手册、故障处理手册、原厂资料和质保凭证。

（7）提交测试方案、测试数据说明、测试工具或脚本、原始记录和验收报告，保证采购人可在相同条件下复现关键测试结果。

（8）按第4章人员要求完成现场技术培训，内容至少包括日常启停、运行监控、任务提交、数据访问、告警处理、配置备份与恢复。

6.2验收

（1）采购人提供经双方确认的场地、机柜条件、供电和上联网络条件；投标人提供人员、工具、设备、配套附件和实施服务，完成全部交付范围。

（2）验收按到货核验、安装调试、设备功能性测试和验收资料归档四个环节组织，最终验收覆盖下表项目。功能性测试以确认设备和集成环境的基础功能正常为目标，不开展定量指标测试；GPU算力、CPU性能、内存带宽、存储吞吐和网络带宽等定量指标以供货品牌型号的原厂标称值和投标承诺值为准。节点集成功能的验收，以采购人提供或双方确认的样例数据完成1次演示且流程可正常运行为合格，不以模型精度、训练效果或指标提升幅度作为判据；代理模型训练、伴随仿真联调和轻量化大模型开发等研究类工作不作为本项目验收内容。投标人须提供测试所需工具、样例、脚本和技术人员，具体测试口径以双方确认的测试方案为准。

| 类别 | 验收项目 | 主要方法 | 合格判据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 到货 | 数量、外观与附件 | 清点设备、部件、序列号和附件，检查包装及外观。 | 7台节点（3台计算节点、4台存储节点）及供货清单内附件齐全，均为全新设备，无损伤。 |
| 配置 | CPU、内存、磁盘、网卡、电源与管理功能 | 结合原厂资料、序列号、带外管理和操作系统识别信息逐项核验。 | 数量、型号和参数满足第3节配置表；系统盘冗余、电源冗余及带外管理正常。 |
| GPU | 数量、显存与型号一致性 | 核验原厂规格资料，并通过系统识别工具确认。 | 每台计算节点8卡、单卡显存≥64GB，型号与投标响应一致且无掉卡；算力以原厂标称值为准。 |
| 网络 | 端口配置与节点互联 | 核验端口、光模块和链路速率，开展端到端连通测试。 | 端口数量和速率满足配置；100G链路连通稳定，节点互联满足组网方案。 |
| 数据处理 | 基础数据读写与查询功能 | 完成数据写入、查询等基础功能验证。 | 基础功能正常；定量性能指标以原厂标称值和投标承诺值为准，不另行定量测试。 |
| 训练节点 | 数据处理与分布式训练 | 使用双方确认的样例数据演示数据处理、样本生成及多机多卡训练。 | 样例流程可正常运行并输出结果，多机多卡训练任务可正常启动并完成。 |
| 运行节点 | 推理服务部署与调用 | 使用样例模型和任务完成部署与调用演示。 | 样例部署和调用可在交付硬件和采购人内网环境正常运行，日志可查询。 |
| 存储 | 容量、访问与冗余 | 核验磁盘与容量，测试客户端读写，并模拟单盘故障。 | 集群原始数据盘容量满足第3.5节配置；客户端可正常读写；单盘故障不丢数据且服务不中断。 |
| 稳定性 | 连续运行与告警 | 在代表性训练、读写或推理负载下连续运行不少于24小时。 | 无非计划停机、掉卡或未恢复的严重告警；监控和日志正常。 |
| 资料培训 | 文档、配置备份与培训 | 检查交付文档并完成现场培训。 | 第6.1节成果齐全，采购人可按文档完成基本操作和配置恢复。 |

6.3质量保证

（1）质量保证期为项目通过最终验收并投运后36个月，质保服务应由设备原厂或原厂授权服务体系提供；投标人承诺质保期长于36个月的，按其承诺执行。

（2）质保期内按事件等级提供响应服务：一级事件（计算节点或存储集群整体不可用、存在数据丢失风险），接到通知后2小时内响应，24小时内到达现场或提供可用的临时处置方案；二级事件（单节点、单卡、单盘或链路故障，功能可降级使用），4小时内响应，48小时内到现场处理；三级事件（一般咨询、配置调整和不影响使用的告警），8小时内响应，5个工作日内处理完毕。到场前应及时提供远程诊断和处置建议；投标人应在投标文件中说明关键部件的备件保障方案，备件到货和更换时间按原厂供货周期执行。

（3）质保期内因设备或集成交付问题产生的备件、维修、更换、人工、差旅和功能维护费用由投标人承担。随设备集成的必要组件不得在质保期内因授权到期停止运行。

（4）维修、更换或升级不得造成采购人数据和配置丢失；实施前应完成必要备份，并在完成后恢复集群配置和业务能力。

6.4付款方式

合同款项分为预付款、到货款、投运款和质保金四项支付，支付比例为10%：40%：40%：10%（即1：4：4：1），具体以合同约定为准。

7.知识产权归属

知识产权归属见招标文件合同章节相关条款。投标人应保证随设备交付的固件、驱动、管理与运行组件来源合法、授权完整，其中包含的开源组件应符合相应开源许可要求；采购人在本项目范围内持续使用不受未披露的期限、数量或费用限制。采购人利用交付环境自行开展数据治理、代理模型训练和分析形成的数据、模型和成果，其知识产权均归采购人所有，投标人不得用于本项目以外的用途或对外披露。投标人应保证交付成果不侵犯第三方合法权益；因第三方主张知识产权侵权导致采购人损失的，由投标人负责处理并承担相应责任和费用。

8.其他要求

（1）本技术规范书中的功能定位、能力描述和应用场景说明用于说明建设方向和使用需求，不构成对定量性能指标或研究成效的承诺；投标响应和验收均以第3节硬件配置要求表、第6.2节验收内容和双方确认的测试方案为准。

（2）如招标文件其他条款与本技术规范书不一致，以招标文件最终发布版本及合同约定的解释顺序为准；涉及采购范围、技术指标和验收标准的，应在合同签订前完成书面澄清。对本规范的理解存在歧义时，以采购人在投标截止前出具的书面澄清意见为准。

（3）技术条款前加“★”号并黑体加粗突出显示的要求为技术废标条款。投标文件不满足“★”号条款要求的，按招标文件规定处理。

（4）投标人应逐条、对应响应本规范，不得以“完全响应”“满足全部要求”等笼统表述替代逐条应答；响应内容应能与所投品牌型号的原厂资料相互印证。经核查存在虚假材料、伪造业绩或授权、隐瞒减配情形的，按招标文件规定否决其投标。

（5）不同投标人之间不得存在法定代表人相同、相互控股或管理关系，不得提交内容明显雷同的技术方案或报价文件；出现上述情形的，按招标文件关于串通投标的规定处理。

（6）投标人应自行核实机房、机柜、供电、网络和运输通道等现场条件（必要时申请踏勘），不得在中标后以未掌握现场情况、设备尺寸或功耗不匹配等理由要求增加合同价款或延长工期。

（7）因采购人未按约定时间提供场地、供电、网络、平台接口、样例数据或配合人员，导致安装、联调或验收延期的，双方书面顺延相应工期，不视为任何一方违约；采购人及相关课题自行开展的研究工作进度，不作为本项目验收和结算的前置条件。

（8）投标人对采购人提供的数据、资料和现场信息承担保密义务；未经采购人书面许可，不得复制、外传或用于本项目以外的用途。

9.附件

本技术规范书无单独附件。招标文件另有要求的，投标人按招标文件规定提交相应附件材料（如设备选型表、部件级配置清单、组网拓扑、业绩与授权文件、不减配交付与质量承诺书等）。